# BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC: HỆ THỐNG NHÚNG

## ĐỀ TÀI: GAME FLAPPY BIRD TRÊN KIT STM32F429I-DISC1

__________________________________________________

## 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Flappy Bird là một trò chơi điện tử dạng cuộn cảnh màn hình ngang (side-scroller) nổi tiếng. Trong trò chơi này, người chơi điều khiển một chú chim cố gắng bay qua các hàng cột nước (ống nước) mà không chạm vào chúng.

Đồ án này nghiên cứu và hiện thực hóa game Flappy Bird trên nền tảng Hệ thống nhúng vi điều khiển STM32F429 sử dụng bộ phát triển STM32F429I-DISC1. Dự án khai thác sâu các tính năng phần cứng nâng cao của chip dòng hiệu năng cao STM32F4, bao gồm bộ điều khiển màn hình LTDC, bộ tăng tốc đồ họa phần cứng DMA2D (Chrom-Art), bộ nhớ ngoài SDRAM làm Framebuffer, ngoại vi Timer tạo âm thanh, cảm ứng màn hình I2C, và lập trình xử lý sự kiện thời gian thực.

__________________________________________________

## 2. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC (WORK ASSIGNMENT)

Dưới đây là bảng phân công công việc chi tiết cho một nhóm sinh viên (giả định 3 thành viên, có thể thay đổi tùy theo thực tế):

| STT | Thành viên | Nhiệm vụ chi tiết | Kết quả đạt được |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Thành viên 1** *(Trưởng nhóm)* | - Cấu hình hệ thống (Clock SYSCLK = 180MHz) bằng STM32CubeMX.<br>- Tích hợp thư viện Board Support Package (BSP) cho LCD, SDRAM, Touch Screen.<br>- Thiết kế và đấu nối phần cứng ngoại vi (Buzzer phát âm thanh). | - Project chạy ổn định ở tần số cao.<br>- Màn hình LCD và SDRAM được khởi tạo thành công.<br>- Buzzer kêu đúng tần số. |
| 2 | **Thành viên 2** | - Phát triển thuật toán logic game (vật lý trọng lực, chuyển động của chim, ống nước).<br>- Lập trình máy trạng thái (STATE_READY, STATE_PLAYING, STATE_GAMEOVER).<br>- Xây dựng giải thuật độ khó động (Dynamic Difficulty) và xử lý va chạm. | - Logic game mượt mà, chính xác.<br>- Chim rơi tự do và nảy lên đúng thông số.<br>- Hệ thống tính điểm và phát hiện va chạm hoạt động chuẩn xác. |
| 3 | **Thành viên 3** | - Thiết kế đồ họa: Trích xuất, tối ưu và chuyển đổi các Sprite ảnh sang mảng hex màu ARGB8888.<br>- Hiện thực kỹ thuật Double Buffering chống giật hình và DMA2D tăng tốc vẽ.<br>- Lập trình hiệu ứng âm thanh (sound effects) qua ngắt Timer 4 và chớp tắt LED. | - Hình ảnh hiển thị sắc nét, không bị nháy hình (FPS duy trì ~50).<br>- Âm thanh các trạng thái (đập cánh, qua ống, chết) sinh động.<br>- Giao diện đồ họa chuyên nghiệp. |

__________________________________________________

## 3. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG (HARDWARE DESIGN)

### 3.1. Sơ đồ khối hệ thống

Hệ thống sử dụng kit phát triển STM32F429I-DISC1 tích hợp sẵn màn hình TFT LCD, bộ nhớ SDRAM và chip cảm ứng. Buzzer ngoài được kết nối qua chân GPIO mở rộng.

graph TD
    subgraph STM32F429I-DISC1 Development Board
        MCU[MCU STM32F429ZIT6<br>ARM Cortex-M4 @ 180MHz]
        
        SDRAM[64-Mbit SDRAM<br>IS42S16400J]
        LCD[TFT LCD 2.4 inch<br>QVGA 240x320 ILI9341]
        TSC[Capacitive Touch Controller<br>STMPE811]
        Btn[USER Button B1<br>PA0, Active-High]
        LedRed[LED Đỏ<br>PG14]
    end

    Buzzer[Passive/Active Buzzer<br>GPIO PC9]

    %% Kết nối bên trong board
    MCU -- FMC (Flexible Memory Controller) --> SDRAM
    MCU -- LTDC (LCD-TFT Controller) --> LCD
    MCU -- I2C3 --> TSC
    Btn -- GPIO INPUT --> MCU
    MCU -- GPIO OUTPUT --> LedRed
    
    %% Kết nối ra ngoài
    MCU -- TIM4 IT / GPIO OUT --> Buzzer

    style MCU fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:2px
    style LCD fill:#bbf,stroke:#333,stroke-width:2px
    style SDRAM fill:#bfb,stroke:#333,stroke-width:2px

### 3.2. Chi tiết các thành phần phần cứng

Vi điều khiển chính - STM32F429ZIT6:

Nhân ARM Cortex-M4 có bộ xử lý dấu đóng băng (FPU), chạy ở tần số tối đa 180 MHz (đạt 225 DMIPS).

Bộ nhớ trong: 2 MB Flash, 256 KB SRAM.

Tích hợp bộ điều khiển đồ họa LTDC và bộ tăng tốc đồ họa DMA2D (Chrom-Art Accelerator™).

Màn hình hiển thị LCD TFT:

Kích thước 2.4 inch, độ phân giải 240x320 pixels (QVGA), hiển thị tối đa 262,000 màu.

Chip điều khiển màn hình tích hợp: ILI9341.

Giao tiếp dữ liệu bằng bus RGB kết nối trực tiếp với bộ điều khiển LTDC của MCU, cấu hình SPI để truyền lệnh điều khiển.

Bộ nhớ ngoài SDRAM (64-Mbit / 8MB):

Chip nhớ IS42S16400J kết nối qua bộ điều khiển bộ nhớ tĩnh FMC (Flexible Memory Controller) của STM32.

Đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc lưu trữ Framebuffer. Do dung lượng SRAM của chip không đủ lớn để chứa đồng thời 2 buffer màn hình màu 32-bit (mỗi buffer tốn $240 \times 320 \times 4 \text{ bytes} \approx 300 \text{ KB}$), SDRAM được sử dụng để cung cấp không gian lưu trữ tại địa chỉ gốc 0xD0000000.

Chip điều khiển cảm ứng (Touch Screen Controller):

Chip STMPE811 (hoặc tương đương) kết nối với MCU thông qua bus I2C3. Cho phép phát hiện các thao tác chạm vào màn hình của người chơi làm tín hiệu nhảy cho chim.

Nút nhấn USER (B1):

Nút nhấn tích hợp sẵn trên board nối vào chân PA0 (cấu hình Input Pull-down, nhấn nút trả về mức Logic 1 - Active-High).

Buzzer ngoài phát âm thanh:

Một chiếc loa/còi chíp (Buzzer) được đấu nối bên ngoài vào chân PC9 của MCU.

Để đồng bộ hiệu ứng nghe nhìn, đèn LED đỏ PG14 tích hợp trên board sẽ chớp tắt theo cùng tần số với âm thanh phát ra.

__________________________________________________

## 4. THIẾT KẾ PHẦN MỀM (SOFTWARE DESIGN)

### 4.1. Kiến trúc luồng chương trình (Game Loop)

Chương trình được thiết kế chạy đơn luồng (Single-thread), điều tiết tốc độ bằng bộ đếm thời gian hệ thống HAL_GetTick().

Tần số khung hình: Hệ thống chạy ổn định ở mức ~50 FPS (tương đương chu kỳ $20\text{ ms}$ mỗi khung hình).

Trình tự xử lý trong vòng lặp vô hạn `Game_Loop()`:

Đọc dữ liệu đầu vào (Nút nhấn PA0 + Màn hình cảm ứng qua I2C).

Cập nhật máy trạng thái trò chơi (Ready, Playing, Game Over).

Cập nhật vật lý chuyển động (Chim rơi, ống nước di chuyển, tính điểm và va chạm).

Cập nhật hiệu ứng âm thanh thời gian thực (đọc từng nốt nhạc/tần số theo khung hình).

Thực hiện vẽ đồ họa vào Framebuffer ẩn (Back Buffer).

Hoán đổi buffer khi xảy ra VSYNC (Vertical Blanking) để cập nhật màn hình không nhấp nháy.

Trì hoãn cho đến khi đủ $20\text{ ms}$.

stateDiagram-v2
    [*] --> STATE_READY : Game_Init()
    
    STATE_READY --> STATE_PLAYING : Nhấn nút B1 / Chạm màn hình (Flap đầu tiên)
    STATE_READY --> STATE_READY : Chim bay nhẹ nhàng tại chỗ,<br>cuộn đất nền
    
    STATE_PLAYING --> STATE_PLAYING : Cập nhật vật lý, di chuyển ống nước,<br>tính điểm, tạo âm thanh
    STATE_PLAYING --> STATE_GAMEOVER : Chim va chạm cột/trần/đất<br>(Bật rung màn hình + chớp sáng + âm thanh hit)
    
    STATE_GAMEOVER --> STATE_READY : Nhấn nút B1 / Chạm màn hình để Reset trò chơi
    STATE_GAMEOVER --> STATE_GAMEOVER : Hiển thị bảng điểm và điểm cao nhất (Best Score)

### 4.2. Kỹ thuật đồ họa nâng cao

Để loại bỏ hoàn toàn hiện tượng nháy hình (flickering) và xé hình (tearing) đặc trưng trên màn hình LCD rẻ tiền, phần mềm áp dụng hai kỹ thuật cốt lõi:

#### A. Double Buffering đồng bộ VSYNC

Chương trình thiết lập 2 vùng nhớ đệm màn hình (mỗi vùng chứa $240 \times 320$ pixels, định dạng ARGB8888 màu 32-bit thực, tốn 4 byte/pixel) trong bộ nhớ SDRAM bên ngoài:

Layer 0 (Địa chỉ `0xD0000000`)

Layer 1 (Địa chỉ `0xD004B000`)

Tại mỗi thời điểm, một Layer sẽ được chọn làm Front Buffer (đang hiển thị lên màn hình), Layer còn lại đóng vai trò Back Buffer (dùng để vẽ đè nội dung mới lên).

static void draw_end(void)
{
    uint32_t back_fb = (g_active_layer == 0) ? LCD_FB_LAYER0 : LCD_FB_LAYER1;

    // Gán địa chỉ hiển thị mới cho LTDC
    BSP_LCD_SetLayerAddress(0, back_fb);
    // Yêu cầu nạp lại địa chỉ mới ngay tại chu kỳ Vertical Blanking (VSYNC) tiếp theo
    BSP_LCD_Relaod(LCD_RELOAD_VERTICAL_BLANKING);
    // Hoán đổi vai trò của hai layer
    g_active_layer = 1u - g_active_layer;
}

#### B. Tăng tốc đồ họa bằng phần cứng DMA2D (Chrom-Art)

CPU của STM32 không cần tốn thời gian chạy vòng lặp sao chép từng pixel để vẽ hình ảnh. Thay vào đó, bộ tăng tốc DMA2D được cấu hình thực hiện vẽ trực tiếp:

Chế độ sao chép trực tiếp (`DMA2D_M2M`): Dùng cho hình nền (background) và mặt đất (ground) vốn là các ảnh opaque không trong suốt. DMA2D sẽ chuyển nhanh dữ liệu khối từ Flash sang SDRAM cực nhanh.

Chế độ hòa trộn Alpha (`DMA2D_M2M_BLEND`): Dùng cho chú chim (bird) và các ống nước (pipes) có chứa các pixel trong suốt (Kênh Alpha). DMA2D tự động hòa trộn màu của Sprite nguồn với Framebuffer đích bằng phần cứng.

// Trích xuất cấu hình DMA2D hòa trộn Alpha từ game.c
DMA2D_HandleTypeDef hdma2d = {0};
hdma2d.Instance = DMA2D;
hdma2d.Init.Mode = DMA2D_M2M_BLEND;
hdma2d.Init.ColorMode = DMA2D_OUTPUT_ARGB8888;
// Background Layer 0
hdma2d.LayerCfg[0].AlphaMode = DMA2D_NO_MODIF_ALPHA;
hdma2d.LayerCfg[0].InputColorMode = DMA2D_INPUT_ARGB8888;
// Foreground Layer 1
hdma2d.LayerCfg[1].AlphaMode = DMA2D_NO_MODIF_ALPHA;
hdma2d.LayerCfg[1].InputColorMode = DMA2D_INPUT_ARGB8888;

HAL_DMA2D_Init(&hdma2d);

### 4.3. Xử lý Vật lý, Va chạm và Điều chỉnh Độ khó Động (Dynamic Difficulty)

Phương trình chuyển động của chim:

Mỗi khung hình ($20\text{ ms}$), vị trí dọc $Y$ của chim và vận tốc $V_y$ được cập nhật theo gia tốc trọng lực:

$$V_y[t+1] = \min(V_y[t] + \text{GRAVITY}, \text{MAX\_FALL})$$

$$Y[t+1] = Y[t] + V_y[t+1]$$

Khi người chơi kích hoạt tín hiệu nhảy (flap): $V_y = \text{FLAP\_VELOCITY}$ (mang giá trị âm để chim bay vọt lên).

Thuật toán phát hiện va chạm:

Hệ thống kiểm tra va chạm dựa trên khoảng cách hình học đơn giản để đảm bảo tốc độ tính toán nhanh nhất:

Nếu tọa độ của chim vượt qua giới hạn biên trên hoặc chạm vào đất ($Y - R < 0$ hoặc $Y + R > \text{GROUND\_Y}$) -> Xảy ra va chạm.

Khi chim nằm trong phạm vi trục X của một ống nước ($X_{\text{chim}} + R_{\text{chim}} > X_{\text{ống}}$ và $X_{\text{chim}} - R_{\text{chim}} < X_{\text{ống}} + W_{\text{ống}}$): kiểm tra xem chim có chui lọt khe hở an toàn hay không. Nếu $Y_{\text{chim}} - R_{\text{chim}} < \text{Khe\_trên}$ hoặc $Y_{\text{chim}} + R_{\text{chim}} > \text{Khe\_dưới}$ -> Xảy ra va chạm.

Điều chỉnh độ khó động:

Nhằm tăng tính hấp dẫn, hệ thống tự động tăng độ khó dựa trên số điểm hiện tại của người chơi:

Tốc độ ống nước (`PIPE_SPEED`): Bắt đầu ở mức 3 pixels/khung hình, tăng lên 4 khi đạt 10 điểm, và đạt mức tối đa 5 khi $\ge 25$ điểm.

Độ rộng khe hở giữa 2 ống (`GAP_H`): Co hẹp lại từ 96 pixels ban đầu xuống còn 86 pixels (khi đạt 10 điểm), và chỉ còn 76 pixels khi người chơi đạt từ 20 điểm trở lên.

### 4.4. Module tạo Âm thanh và Hiệu ứng Rung phản hồi (Haptic)

Module Âm thanh:

Sử dụng Timer 4 o che do Base ngắt định thời.

Hệ thống đếm tần số nhịp để điều khiển bật/tắt chân GPIO PC9 nối với Buzzer, tạo ra sóng vuông có tần số thay đổi tùy thuộc vào hiệu ứng âm thanh mong muốn:

SOUND_WING (đập cánh): Tần số tăng nhanh từ 450Hz đến 900Hz trong 4 khung hình.

SOUND_POINT (ăn điểm): Gồm hai âm cao $880\text{ Hz}$ rồi lên $1320\text{ Hz}$.

SOUND_HIT_DIE (va chạm chết): Tần số giảm nhanh từ 700Hz xuống 140Hz trong 15 khung hình.

Đồng thời, LED đỏ PG14 được bật tắt liên tục trong ngắt Timer để nhấp nháy cùng tần số với loa, tăng trải nghiệm phản hồi.

Hiệu ứng va chạm (Rung màn hình & Chớp sáng):

Khi xảy ra va chạm chết chim, biến điều khiển g_shake_frames được đặt bằng 12. Trong 12 khung hình tiếp theo, tọa độ vẽ toàn bộ màn hình (Sprite nền, ống nước, chim) sẽ cộng thêm một lượng dịch chuyển ngẫu nhiên từ $-4$ đến $+4$ pixels tạo hiệu ứng rung vật lý dữ dội.

Đồng thời, biến g_flash_frames = 2 sẽ ghi đè toàn bộ Framebuffer thành màu trắng xóa (0xFFFFFFFF) trong 2 khung hình đầu để mô phỏng vụ nổ va chạm trước khi chuyển sang màn hình hiển thị kết quả Game Over.

### 4.5. Cơ chế lưu trữ kỷ lục điểm số (High Score) vào bộ nhớ Flash

Để bảo toàn điểm số cao nhất ngay cả khi tắt nguồn hệ thống, chương trình lưu trữ g_best trực tiếp vào một Sector trống trong bộ nhớ Flash của MCU:

Địa chỉ Flash: 0x081E0000 (nằm ở Sector 23 - sector cuối cùng của vi điều khiển STM32F429ZIT6).

Hàm `load_best_score()`: Khi khởi động hệ thống (Game_Init), vi điều khiển duyệt qua sector 128KB (32768 từ 32-bit) từ địa chỉ gốc 0x081E0000 để tìm vị trí ô trống đầu tiên (chứa giá trị 0xFFFFFFFF). Điểm số kỷ lục ghi gần đây nhất (ở ô nhớ ngay trước ô trống) sẽ được tải vào biến g_best. Nếu sector trống hoàn toàn, điểm số kỷ lục được đặt bằng 0.

Hàm `save_best_score(uint32_t score)`: Khi người chơi va chạm và đạt kỷ lục mới:

Sử dụng thư viện HAL mở khóa Flash: HAL_FLASH_Unlock().

Tìm vị trí ô trống đầu tiên trong sector.

Nếu sector đã đầy (duyệt hết 128KB mà không còn ô trống), tiến hành xóa Sector 23 bằng hàm HAL_FLASHEx_Erase rồi ghi điểm số mới vào địa chỉ gốc.

Nếu sector còn ô trống, ghi tuần tự điểm số mới vào ô trống tiếp theo bằng HAL_FLASH_Program (quá trình chỉ mất khoảng 16 microseconds, hoàn toàn loại bỏ hiện tượng đứng hình/khựng game 1-2 giây thường thấy khi xóa sector).

Khóa lại Flash bảo mật: HAL_FLASH_Lock().

__________________________________________________

## 5. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ BIÊN DỊCH

Để cài đặt và chạy thử dự án trên kit STM32F429I-DISC1, thực hiện theo các bước sau:

Chuẩn bị phần cứng:

Cắm kit STM32F429I-DISC1 vào máy tính qua cổng USB ST-Link tích hợp trên board.

Đấu nối một chiếc loa Buzzer mini: Chân dương nối vào PC9 (mở rộng trên hàng header của kit), chân âm nối vào chân GND của kit.

Biên dịch mã nguồn:

Mở IDE STM32CubeIDE.

Import project vào workspace. Nhấn chuột phải chọn Refresh (F5) để cập nhật đầy đủ các file mã nguồn.

Nhấn Ctrl + B để Build Project. Quá trình build lần đầu sẽ dịch toàn bộ thư viện HAL và BSP.

Nạp code và Debug:

Chọn menu Run -> Debug As -> STM32 Cortex-M C/C++ Application.

IDE sẽ tự động nạp file .elf vào bộ nhớ Flash của chip thông qua ST-Link.

Trải nghiệm Game:

Khi khởi động, màn hình LCD sẽ hiện chữ "FLAPPY BIRD" và hướng dẫn.

Nhấn nút xanh USER (B1) hoặc chạm vào màn hình cảm ứng để bắt đầu chơi.

Nhấn nhấp để giữ chim thăng bằng qua các ống nước.

__________________________________________________

## 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

### 6.1. Kết quả đạt được

Ứng dụng thành công các tính năng phần cứng đồ họa chuyên dụng của STM32F429 là LTDC và DMA2D để tạo ra game có đồ họa màu 32-bit mượt mà ở tốc độ 50 FPS không giật lag.

Hiện thực thành công kỹ thuật Double Buffering sử dụng bộ nhớ ngoài SDRAM.

Tích hợp đầy đủ phản hồi âm thanh qua còi buzzer ngoài và phản hồi hình ảnh qua cơ chế rung màn hình & flash.

Hiện thực thành công cơ chế đọc/ghi bộ nhớ Flash (Sector 23) để lưu trữ điểm số kỷ lục (High Score) của người chơi một cách bền vững không bị mất khi mất nguồn.

### 6.2. Hướng phát triển tiếp theo

Hỗ trợ hiển thị thêm các chướng ngại vật di động (ví dụ: ống nước dịch chuyển lên xuống).

Cải tiến đồ họa: Vẽ thêm bóng đổ, hỗ trợ hoạt ảnh chim đập cánh mượt hơn nữa.